Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 9.03 (2026) | Комп’ютерне обладнання, код ДК 021:2015 - 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання | 174 420,00 грн. з ПДВ | 145 350,00 грн. без ПДВ | UA-2026-05-04-005305-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1. Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Визначення потреби в закупівлі: зумовлена необхідністю забезпечення безперебійної та якісної роботи систем безпеки. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 3 | Інша інформація | Розрахунок очікуваної вартості товару проводився комбінованим методом порівняння ринкових цін. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

| № п/п | Найменування товару | Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Гарантійний строк на Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль пам'яті | Goodram GR1600D3V64L11/8G або еквівалент | шт. | 8 | Тип – UDIMM DDR3; Обсяг, ГБ – не менше 8; Частота, МГц – не менше 1600; Затримка (CL), циклів – не більше 11; Напруга, В – 1,35 або 1,5. | не менше 36 місяців з дати поставки Товару |
| 2 | Модуль пам'яті | Kingston KF432C16BB1K2/32 або еквівалент | шт. | 6 | Тип – UDIMM DDR4; Обсяг, ГБ - не менше 32; Частота, МГц – не менше 3200; Затримка (CL), циклів – не більше 16; Напруга, В - 1,35; Наявність радіаторів охолодження - так; Підтримка XMP та її версія - так, не нижче 2.0; Кількість планок пам’яті в модулі – 2. | не менше 60 місяців з дати поставки Товару |
| 3 | Накопичувач | Kingston DTSE9G3/128GB або еквівалент | шт. | 4 | Тип - флеш-накопичувач; Інтерфейс – USB Type-A; Стандарт швидкості – не нижче USB 3.2 Gen 1; Ємність, ГБ - не менше 128; Максимальна швидкість читання, МБ/с- не менше 220; Максимальна швидкість запису, МБ/с- не менше 100; Матеріал корпусу – метал. | не менше 60 місяців з дати поставки Товару |
| 4 | Накопичувач | Kingston DTSE9G3/256GB або еквівалент | шт. | 2 | Тип - флеш-накопичувач; Інтерфейс – USB Type-A; Стандарт швидкості – не нижче USB 3.2 Gen 1; Ємність, ГБ - не менше 256; Максимальна швидкість читання, МБ/с- не менше 220; Максимальна швидкість запису, МБ/с- не менше 100; Матеріал корпусу – метал. | не менше 60 місяців з дати поставки Товару |
| 5 | Накопичувач | Kingston DTSE9G3/64GB або еквівалент | шт. | 12 | Тип - флеш-накопичувач; Інтерфейс – USB Type-A; Стандарт швидкості – не нижче USB 3.2 Gen 1; Ємність, ГБ - не менше 64; Максимальна швидкість читання, МБ/с- не менше 220; Максимальна швидкість запису, МБ/с- не менше 100; Матеріал корпусу – метал. | не менше 60 місяців з дати поставки Товару |
| 6 | Накопичувач | Kingston SA400S37/240G або еквівалент | шт. | 12 | Тип - SSD-накопичувач; Форм-фактор - 2,5” 7мм; Інтерфейс та його версія - SATA Rev. не нижче 3.0 (6 Гб/с) зі зворотньою сумісністю із SATA Rev. 2.0 (3 Гб/с); Ємність, ГБ - не менше 240; Тип флеш-пам'яті (NAND) – 3D; Максимальна швидкість читання, МБ/с - не менше 500; Максимальна швидкість запису, МБ/с - не менше 350; Граничний обсяг записаних даних (TBW), ТБ - не менше 80; Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин – не менше 2. | не менше 36 місяців з дати поставки Товару |
| 7 | Накопичувач | Kingston SA400S37/480G або еквівалент | шт. | 2 | Тип - SSD-накопичувач; Форм-фактор - 2,5” 7мм; Інтерфейс та його версія - SATA Rev. не нижче 3.0 (6 Гб/с) зі зворотньою сумісністю із SATA Rev. 2.0 (3 Гб/с); Ємність, ГБ - не менше 480; Тип флеш-пам'яті (NAND) – 3D; Максимальна швидкість читання, МБ/с - не менше 500; Максимальна швидкість запису, МБ/с - не менше 450; Граничний обсяг записаних даних (TBW), ТБ - не менше 160; Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин - не менше 2; Гарантійний термін, міс. - не менше 36. | не менше 36 місяців з дати поставки Товару |
| 8 | Накопичувач | Transcend TS256GJF930C/ Kingston DTDUO3CG3/256GB або еквівалент | шт. | 2 | Тип - флеш-накопичувач; Інтерфейс – USB Type-C та USB Type-A; Стандарт швидкості – не нижче USB 3.2 Gen. 1; Об'єм пам'яті, ГБ - не менше 256; Максимальна швидкість читання, МБ/с – не менше 200. | не менше 60 місяців з дати поставки Товару |
| 9 | Накопичувач | Transcend TS2TSJ25M3S або еквівалент | шт. | 2 | Тип – портативний жорсткий диск; Носій інформації - 2,5” HDD; Інтерфейс підключення та його версія - micro USB до USB типу A, USB не нижче 3.1 Gen 1 (5 ГБ/с); Ємність, ТБ - не менше 2; Захищеність - триступенева система захисту від ударів, що включає силіконовий гумовий корпус, внутрішній амортизатор підвіски та посилений твердий корпус, відповідно стандарту MIL-STD-810G. | не менше 36 місяців з дати поставки Товару |

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну марку (модель, виробника)

Замовник здійснює закупівлю товару із зазначенням торговельної марки (моделі, виробника) з метою забезпечення відповідності товару вимогам та потребам Замовника з урахуванням умов його подальшого використання. Зазначення виключно технічних та якісних характеристик без ідентифікації конкретного товару не забезпечує досягнення мети закупівлі. При цьому допускається подання еквівалентного товару відповідно до визначення терміна «еквівалент», наведеного в Додатку 2 Документації.

Додаткова інформація.

Застосування виразу «або еквівалент»

У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в Документації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.

У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:

- конкретну торговельну марку або виробника;

- конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;

- торговельні марки, патенти, типи;

- конкретне місце походження або спосіб виробництва,

- вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.

Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.