ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Пункт Кошторису | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель | Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів | Ідентифікатор процедури закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 43.40 (2026) | Технічне обслуговування та ремонт автономних опалювачів та кондиціонерів транспортних засобів, код ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | 1 296 933,60 грн. з ПДВ | 1 080 778,00 грн. без ПДВ | UA-2026-11-04-011206-a |

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій, відповідно до Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі зі змінами та доповненнями від 17.05.2022 № 50-06-1. Проведені консультації з учасниками ринку, та направлено низку запитів з метою отримання комерційних пропозицій від потенційних Учасників процедури закупівлі. На підставі вищезазначеного визначено очікувану вартість за кожну одиницю послуг та очікувану вартість в цілому. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якість і технологія надання послуги має відповідати: - Закону України «Про автомобільний транспорт»; - Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 року № 615. |
| 3 | Інша інформація | Ціна Договору складається з суми: 1. ціна послуг з ремонту та технічного обслуговування відповідно до конкретного визначеного переліку; 2. ціна запасних частин, які використовуються під час надання послуг з ремонту та технічного обслуговування відповідно до конкретного визначеного переліку. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

Для цілей цієї специфікації технічне обслуговування автономних опалювачів та кондиціонерів транспортних засобів - комплекс операцій із підтримання їх справності та працездатності, що включає перевірку технічного стану, діагностику, регулювання, очищення, профілактичні роботи та інші заходи, необхідні для забезпечення належного функціонування зазначеного обладнання; ремонт автономних опалювачів та кондиціонерів транспортних засобів - комплекс операцій з усунення несправностей та відновлення їх працездатності, у тому числі шляхом відновлення або заміни окремих вузлів, агрегатів, комплектуючих і складових частин.

До обсягу закупівлі включаються послуги з технічного обслуговування та ремонту автономних опалювачів і кондиціонерів транспортних засобів, зазначених у цій специфікації, потреба в яких визначається під час проведення діагностики, дефектування, розбирання або виконання ремонтних робіт у зв'язку з виявленням несправностей, прихованих дефектів чи зношення складових частин, а також необхідні для надання таких послуг запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі.

1. Обсяг послуг з ремонту ТЗ з переліком запчастин, що належить до закупівлі:

| № з/п | Найменування послуг | К-сть посл | Найменування запчастин/матеріалів | Од. вим | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковий автомобіль Volkswagen Touareg реєстр. № АІ 0089 АО, 2006 р., VIN номер WVGZZZ7LZ7D020541 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна конденсору кондиціонера | 1 | Конденсор кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна компресору кондиціонера | 1 | Компресор кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна клапану кондиціонера розширювального | 1 | Клапан кондиціонера розширювальний | шт | 1 |
|  | Заміна фільтру повітря салону | 1 | Фільтр повітря салону | шт | 1 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 100 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 3000 |
|  | Обслуговування кондиціонеру до 1 кг R134a | 1 | Фреон R134 | г | 500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 3 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 80 |
| Легковий автомобіль Toyota Corolla реєстр. № AI 1053 EI, 2007 р., VIN номер JTDBZ42E689020307 реєстр. № АІ 7996 СК, 2010 р., VIN номер JTNBV56E10J094969 реєстр. № AI 7986 CK, 2010 р., VIN номер JTNBV56E10J095474 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна компресору кондиціонера | 1 | Компресор кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна конденсору кондиціонера | 3 | Радіатор | шт | 3 |
|  | Заміна привідного ременя | 1 | Привідний ремінь | шт | 1 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 3 | Азот | г | 300 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 2000 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 3 | Фреон R134 | г | 1500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 9 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 120 |
| Легковий автомобіль Toyota Prado реєстр. № AI 1087 EI, 2008 р., VIN номер JTEBU25J085147617 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна датчику тиску фреону | 1 | Датчик тиску фреону | шт | 1 |
|  | Заміна осушувача кондиціонера | 1 | Осушувач кондиціонера | шт | 1 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 3 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 40 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 100 |
| Легковий автомобіль Hyundai Sonata реєстр. № АІ 6800 ЕІ, 2012 р, VIN номер КМНЕС41ВВСА427506 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна конденсору кондиціонера | 1 | Конденсор кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна радіатора охолодження | 1 | Радіатор охолодження | шт | 1 |
|  | Заміна привідного ременя | 1 | Привідний ремінь | шт | 1 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 100 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 6000 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 3 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 40 |
| Легковий автомобіль Hyundai Tucson реєстр. № АІ 7787 СІ, 2012 р, VIN номер Y6LJN81BPCL211573 реєстр. № АІ 8697 ЕВ, 2012 р, VIN номер Y6LJN81BPCL211243 реєстр. № АІ 8696 ЕВ, 2012 р, VIN номер Y6LJN81BPCL211612 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна компресору кондиціонера | 3 | Компресор кондиціонера | шт | 3 |
|  | Заміна конденсору кондиціонера | 3 | Конденсор кондиціонера | шт | 3 |
|  | Заміна клапану кондиціонера розширювального | 3 | Клапан кондиціонера розширювальний | шт | 3 |
|  | Заміна фільтру повітря салону | 3 | Фільтр повітря салону | шт | 3 |
|  | Заміна привідного ременя | 3 | Привідний ремінь | шт | 3 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 3 | Азот | г | 300 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 3 | Фреон миючий R141B | г | 6000 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 3 | Фреон R134 | г | 1500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 9 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 120 |
| Легковий автомобіль Skoda Roomster реєстр. № AI 1086 EI, 2008 р, VIN номер TMBMC45J09B600729 реєстр. № AI 1052 EI, 2008 р, VIN номер TMBMC45J99B600700 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна компресору кондиціонера | 2 | Компресор кондиціонера | шт | 2 |
|  | Заміна конденсору кондиціонера | 2 | Конденсор кондиціонера | шт | 2 |
|  | Заміна клапану кондиціонера розширювального | 2 | Клапан кондиціонера розширювальний | шт | 2 |
|  | Заміна фільтру повітря салону | 2 | Фільтр повітря салону | шт | 2 |
|  | Заміна випарника кондиціонера | 1 | Випарник кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна радіатора охолодження | 1 | Радіатор охолодження | шт | 1 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 2 | Фреон R134 | г | 1000 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 6 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 80 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 2 | Азот | г | 200 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 2 | Фреон миючий R141B | г | 4000 |
| Фургон Volkswagen Krafter реєстр. № АІ 3633 СЕ, 2008 р, VIN номер WV1ZZZ2EZ96019107 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна конденсору кондиціонера | 1 | Конденсор кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна клапану кондиціонера розширювального | 1 | Клапан кондиціонера розширювальний | шт | 1 |
|  | Заміна фільтру повітря салону | 1 | Фільтр повітря салону | шт | 1 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 100 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 3000 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 3 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 80 |
| Легковий автомобіль Volkswagen Jetta реєстр. № AI 1251 AX, 2006 р, VIN номер WVWZZZ1KZ6M808525 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна конденсору кондиціонера | 1 | Конденсор кондиціонера | шт | 1 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 100 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 2000 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 3 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 80 |
| Автомобіль швидкої допомоги Сitroen Jumper, реєстр. № AI 2431 ET, 2015 р, VIN номер VF7YBZMFB12960420 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна осушувача кондиціонера | 1 | Осушувач кондиціонера | шт | 1 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 100 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 2000 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 3 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 80 |
| Спеціалізований Volkswagen Transporter Т5 реєстр. № АІ 3767 АА, 2004 р, VIN номер WV1ZZZ7HZ4H079562 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна компресору кондиціонера | 1 | Компресор кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна осушувача кондиціонера | 1 | Осушувач кондиціонера | шт | 1 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 100 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 3000 |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 500 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 3 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 60 |
|  | Ремонт електропроводки | 1 | Без використання запчастин |  |  |
|  | Заміна шлангу кондиціонера | 1 | Шланг кондиціонера | шт | 1 |
| Трактор колісний Landini Super DT 110 реєстр. № 24110 АI, 2018 р, VIN номер TY3LJ28188 реєстр. № 27484 АI, 2018 р, VIN номер TY3LJ27138 реєстр. № 27482 АI, 2018 р, VIN номер TY3LJ27205 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна осушувача кондиціонера | 3 | Осушувач кондиціонера | шт | 3 |
|  | Заміна шлангу кондиціонера | 3 | Шланг кондиціонера | шт | 15 |
|  | Мийка конденсору кондиціонера | 3 | Без використання запчастин |  |  |
|  | Заміна датчику тиску фреона | 2 | Датчик тиску фреона | шт | 2 |
|  | Заміна муфти компресора | 1 | Муфта компресора | шт | 1 |
|  | Ремонт електропроводки | 2 | Без використання запчастин |  |  |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 3 | Фреон R134 | г | 4800 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 24 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 240 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 3 | Азот | г | 600 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 3 | Фреон миючий R141B | г | 9000 |
| Трактор колісний Landini Landforce 125 реєстр. № 27462 АI, 2019 р, VIN номер TLHLK41178 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна осушувача кондиціонера | 1 | Осушувач кондиціонера | шт | 1 |
|  | Мийка конденсору кондиціонера | 1 | Без використання запчастин |  |  |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 1600 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 8 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 80 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 200 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 3000 |
| Екскаватор-навантажувач Сukurova 888 реєстр. № Т 13056 АI, 2019 р, VIN номер CMI888AKHHCA03051 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна осушувача кондиціонера | 1 | Осушувач кондиціонера | шт | 1 |
|  | Мийка конденсору кондиціонера | 1 | Без використання запчастин |  |  |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 1200 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 8 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 60 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 200 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 3000 |
| Автобус перонний МАЗ-271067 реєстр. № Т 13211 АI, 2020 р, VIN номер Y3M271067K0000002 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна осушувача кондиціонера | 1 | Осушувач кондиціонера | шт | 1 |
|  | Заміна ролика натяжного | 1 | Ролик натяжний | шт | 1 |
|  | Заміна ролика направляючого | 1 | Ролик направляючий | шт | 1 |
|  | Заміна привідного ременя | 1 | Ремінь привідний | шт | 1 |
|  | Мийка конденсору кондиціонера | 1 | Без використання запчастин |  |  |
|  | Обслуговування системи кондиціонера фреоном R134a | 1 | Фреон R134 | г | 9000 |
|  |  |  | Флуорисцент ультрафіолетовий | г | 50 |
|  |  |  | Олива PAG | г | 300 |
|  | Перевірка кондиціонеру на герметичність | 1 | Азот | г | 1200 |
|  | Мийка контуру кондиціонеру фреоном миючим R141B | 1 | Фреон миючий R141B | г | 10000 |

2. Перелік основних засобів, для якого планується закупівля послуг:

| № п/п | Марка транспортного засобу | Тип транспортного засобу | Реєстраційний номер | Інвентарний номер | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LANDINI SUPER DT 110 | трактор колісний | 24110 АІ | 50674/ТС | 2019 |
|  | LANDINI LANDFORCE 125 | трактор колісний | 27462 АІ | 50755/ТС | 2019 |
|  | LANDINI SUPER DT 110 | трактор колісний | 27482 АІ | 50750/ТС | 2019 |
|  | LANDINI SUPER DT 110 | трактор колісний | 27484 АІ | 50749/ТС | 2019 |
|  | Volkswagen Touareg | легковий | АІ 0089 АО | 50312/ТС | 2006 |
|  | Skoda Roomster | легковий | АІ 1052 EI | 50619/ТС | 2013 |
|  | Toyota Corolla | легковий | АІ 1053 EI | 50621/ТС | 2013 |
|  | Skoda Roomster | легковий | АІ 1086 EI | 50618/ТС | 2013 |
|  | Toyota Land Cruizer Prado | легковий | АІ 1087 EI | 50623/ТС | 2013 |
|  | Volkswagen Jetta | легковий | АІ 1251 AX | 50326/ТС | 2007 |
|  | Citroen Jumper | автомобіль швидкої допомоги | АІ 2431 ET | 50627/ТС | 2015 |
|  | Volkswagen Krafter | фургон | АІ 3633 CE | 50358/ТС | 2009 |
|  | Volkswagen Transporter Т5 | легковий | АІ 3767 AA | 50210/ТС | 2004 |
|  | Hyundai Sonata | легковий | АІ 6800 EI | 50575/ТС | 2012 |
|  | Hyundai Tucson | легковий | АІ 7787 CI | 50603/ТС | 2013 |
|  | Toyota Corolla | легковий | АІ 7986 СК | 50396/ТС | 2010 |
|  | Toyota Corolla | легковий | АІ 7996 СК | 50395/ТС | 2010 |
|  | Hyundai Tucson | легковий | АІ 8696 EB | 50605/ТС | 2013 |
|  | Hyundai Tucson | легковий | АІ 8697 EB | 50604/ТС | 2013 |
|  | CUKUROVA 888 | екскаватор-навантажувач | Т 13056 АІ | 50677/ТС | 2019 |
|  | МАЗ-271067 | автобус перонний | Т 13211 АІ | 50762/ТС | 2020 |

Застосування виразу «або еквівалент»

У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.

У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:

- конкретну торговельну марку або виробника;

- конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;

- торговельні марки, патенти, типи;

- конкретне місце походження або спосіб виробництва,

- вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.

Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.

Визначення еквіваленту

Під терміном «еквівалент» розуміється товар, який є рівноцінним за технічними, функціональними та якісними характеристиками, призначенням і сферою застосування (у разі їх зазначення) та відповідає всім вимогам Замовника, установленим у Додатку 1 до тендерної документації, у тому числі технічним параметрам, закладеним у зазначених Замовником марці, моделі, артикулі або каталожному номері, за наявності таких позначень.

Еквівалент не повинен змінювати функціонального призначення предмета закупівлі та має забезпечувати сумісність з об’єктом, для якого здійснюється закупівля, якщо такий об’єкт і вимоги щодо сумісності зазначені в Додатку 1 до тендерної документації.